様式第３８号（第１７条関係）

煙火消費場所等立入検査用紙

１　基本項目

| 検査事項 |  | 検査基準 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 保安距離 |  | 観客、建物等に対し、安全な距離が確保できているか | □良 □否 |
| ２ 運搬 |  | 防災シート等で覆っているか | □良 □否 |
| ３ 収納容器 |  | 木箱、ダンボール、紙製、合成樹脂 | □良 □否 |
| ４ | 煙火玉 | 玉の表面、導火の切り口の吸湿等異常はないか | □良 □否 |
|  |  | 導火線の取り付け、損傷はないか | □良 □否 |
|  |  | 玉の表面の荒れ、変形はないか | □良 □否 |
|  | 早打ち玉 | 薬包の取付け、火薬包の損傷はないか | □良 □否 |
| ５ 火薬類の存置 |  | 煙火置場、打揚筒（仕掛煙火）設置場所以外のところに置かれていないか | □良 □否 |
| ６ 消火準備 |  | 消火用バケツ（消火器）は煙火置場、打揚筒場等に設置されているか | □良 □否 |
| ７ 火気の使用禁止 |  | 焼金コンロは筒の風下の安全な位置に設置されているか | □良 □否 |
| ８ 立入禁止 |  | 関係者以外は立入禁止としているか | □良 □否 |
|  |  | 必要に応じ警戒域の縄張、赤旗、警戒札「立入禁止」を設置しているか | □良 □否 |
| ９ 見張人の配置 |  | 火薬類を存置している場所に見張り人を配置しているか | □良 □否 |
| 10 打揚従事者 |  | 長袖を着用しているか（材質は木綿等） | □良 □否 |
|  |  | ヘルメットを着用しているか | □良 □否 |
|  |  | 運動靴、安全靴等を履いているか | □良 □否 |
|  |  | 腕章（ヘルメットの表示でも可）を手帳の区分ごとに着用しているか | □良 □否 |
|  |  | 従事者手帳を携帯しているか | □良 □否 |
|  |  | 飲酒、喫煙をしている者はいないか | □良 □否 |
| 11 黒玉回収 |  | 黒玉の回収計画は適切であり、そのとおり実施されているか | □良 □否 |

２　打揚場所等

| 検査事項 |  | 検査基準 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 打揚筒 | 筒間の距離 | ２人以上で打揚げる場合、筒間の距離は２ｍ以上離しているか（直径３cmを超え２４cm以下の球状の煙火を離隔距離５ｍ未満で打ち揚げる場合に限る。） | □良 □否 |
|  | 筒の設置 | 平らな面に、筒の上下２ヵ所を固定しているか | □良 □否 |
|  | 筒立器 | 筒の長さの１／３以上の高さがあるか | □良 □否 |
|  |  | 金具等を用いボルトで締め、確実に固定されているか | □良 □否 |
|  | 筒の内径が ４０cm以上 | 土中に筒の１／３以上を埋めているか | □良 □否 |
|  |  | 土のう等で筒の１／３以上を埋めているか | □良 □否 |
|  |  | やぐら組の場合、発射時の衝撃で方向が変化しないような構造になっているか | □良 □否 |
| ２ 点火者の保護 |  | 直接点火の場合、畳床等の防護材が設置されているか | □良 □否 |
| ３ スターマイン |  | 打揚煙火から２０ｍ以上離れているか | □良 □否 |
| ４ 電気点火 |  | 点火玉の導通試験を行っているか | □良 □否 |
|  |  | 電気点火器の起電力を確認しているか | □良 □否 |
|  |  | 点火母線は３０ｍ以上あるか | □良 □否 |
|  |  | 電気点火器は点火できないようになっているか | □良 □否 |
|  |  | 点火母線の点火前の処置は適切か | □良 □否 |

３　煙火置場

| 検査事項 |  | 検査基準 | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 設置位置 |  | 消費場所から２０ｍ以上の保安距離があるか | □良 □否 |
|  |  | 取れない場合…星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように畳等で補強されているか | □良 □否 |
|  |  | 湿地を避け、平地になっている等位置は適切か | □良 □否 |
|  |  | 地盤が軟弱な場合は、枕木等の上に置いているか | □良 □否 |
| ２ 建物の構造等 | 建物の構造 | 日光の直射、雨露を防ぐ構造となっているか | □良 □否 |
|  | 建屋の場合 | 材料はストレート板、鉄、木材を使用し隙間のない構造となっているか | □良 □否 |
|  |  | 出入口は消費場所の反対方向となっているか | □良 □否 |
|  | テントの場合 | 材料は難燃性の布地、防炎処理を施した布地とし、地面に隙間を作らないようになっているか | □良 □否 |
|  |  | 出入口は消費場所の反対方向となっているか | □良 □否 |
|  |  | プラスチック・木箱に収納し、消費中は厚手のシート等で覆っているか | □良 □否 |
|  | 建屋･テント 以外の場合 | 木箱等に収納し、シート等で覆っているか | □良 □否 |
|  |  | 容器の下に、枕木・木箱等を置いているか | □良 □否 |
|  | 車両の場合 | 木箱等に収納し、シート等で覆っているか | □良 □否 |
|  |  | 出入りする方向は、消費場所の反対方向となっているか | □良 □否 |
|  |  | 電気配線は露出されていないか | □良 □否 |
|  |  | エンジンを停止させ、車輪を固定しているか | □良 □否 |
| ３ 警戒札 |  | 警戒札「煙火」「火気厳禁」「立入禁止」を設置しているか | □良 □否 |
| ４ 見張り人の配置 |  | 常時見張り人を配置しているか | □良 □否 |
| ５ その他 |  | 使用に適さないものや、使用しなかった煙火の処理は適切に行っているか | □良 □否 |

４　煙火消費

| 検査事項 | 検査基準 | 検査結果 |
| --- | --- | --- |
| １ 取り扱い | 煙火打揚中に打揚火薬の計量をしていないか | □良 □否 |
|  | 打揚中の筒の取り扱いは適切か | □良 □否 |
|  | 煙火を筒に入れるとき、紐等で静かに扱っているか | □良 □否 |
|  | 不発になった時の処置は適切か | □良 □否 |
| ２ 消費状況 | 保安物件に対し、２０ｍ以上の安全な高さで開発しているか | □良 □否 |

５　手筒煙火

| 検査事項 | 検査基準 | 検査結果 |
| --- | --- | --- |
| １ 消費方法等 | 同時に２本を消費する場合、薬量に応じ筒相互間の距離を取っているか | □良 □否 |
|  | 同時に乱玉等の仕掛煙火を消費していないか | □良 □否 |
|  | 消費計画書に記載されている者の中でも、特に定めた者が行っているか | □良 □否 |